高温钨镍合金耐磨摆动阀门 V1.0

一、高温钨镍合金（氧化锆）耐磨摆动阀门的技术参数要求

阀门要满足输送原料特殊性，具有密封性良好、耐高温、耐腐蚀、耐磨损性强，开启要灵活，开闭无卡现象，阀腔无积灰现象。

- 型号规格：DN50-DN300.

2、 耐温要求：-10～450℃。

3、 整体阀门使用寿命：≥2年。

4、 频繁开关使用耐磨性能：≥100000次。

5 、密封性能耐压公称压力：≥1.0Mpa。

6 、阀门动、静密封材料为：钨镍合金，合金层厚度>10（WC+Ni耐磨合金材质）或氧化锆。

7 、气缸推力输出动力：气缸执行机构工作压力为0.4～0.6Mpa。气缸推力由气缸活塞面积和工作压力而定。

8 、阀体采用灰铁（HT250）铸造。传动机构材质:（42CrMo 热处理调质）、阀板及密封环为高温钨镍耐磨合金或氧化锆，法兰连接，连接口标准：GB9119-2000    PN1.0。阀板、阀体耐磨副硬度需达到HRC65±2。弹簧顶起密封模式，弹簧材质：INC×718、INC×750或55CrSi。

9、摆动阀轴承采用SKF或NSK.提供原产地证明。

10、气动执行机构

（1）旋转摆动阀气动执行机构为国内知名品牌。

（2）旋转阀执行机构的输出力应与旋转阀所匹配。

（3）如果配置执行气缸的气源电磁阀，电气接口为NPT1/2”，电磁阀电源采用24V DC，电磁阀采用知名品牌。

（4）气动执行气缸流为直行程，为双作用气缸。

（5）气动执行气缸使用流体为压缩空气，压力范围为0.4~1.0MPa，温度范围在-20℃到100℃。

（6）气动执行气缸行程公差范围不得超过2mm。

(7)  壳体材质采用铝合金，其表面为硬化阳极处理，有一定的防蚀性能和很强的机械强度；气缸端盖涂装环氧树脂涂层，可适应于室外及室内环境。

（8）合理的结构设计和润滑处理，有效的提高使用寿命，可在额定负载下作动100万次以上。

（9）传动采用拨叉设计，可灵活的将直线运动转变为旋转运动，输出扭矩特性曲线与阀门从开到关过程中扭矩的特性曲线是相近的。

（10）传动轴标准材质采用中碳调质钢，确保使用的机械强度。

（11）气缸内部的密封材料采用复合式密封结构（PTFE+石墨），带有自润滑功能，提高了使用寿命长；另有“O”型密封圈，增强气密性；传统的气缸密封形式为两个 “O”型环，易损耗，且无法避免漏气的现象。

（12）配阀门气管接头：不锈钢卡套接头两个.配置阀门信息开关接线盒。

11、 磁性接近开关型号：CS1-UX，安装支架，接线盒。

12、 气源管附属部件：优质高压管及接头附件。

13、设置阀门气动执行机构开关及阀门开关到位磁性开关线控制，能与DCS或PLC正常通信，大于DN125的阀门在侧阀座需要配置方形检修孔。

14、需满足现场安装条件，不允许改变原有的系统，原配置型号为CWF、BDF、LBJ。

15、阀门保证与现场颜色完全一致；

16、阀门高度、进出口法兰螺栓数量、直径及中心孔、进出口口径及上述尺寸完全满足、与现场尺寸相同，保证可以直接互换，便于维护检修及质量控制；法兰面高度可到我方现场实测，所供产品必须要能在我方现场正常安装，不需对进出口管道进行改动。

17、 随时提供整体气力输送系统上门技术服务。

18、钨镍合金或氧化锆阀芯提供拥有MAC或CNSA认证的检验报告。

摆动阀型号

| 序号 | 物料描述 | 规格 | 代号 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF10A\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 B 短的报君正 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF10A-01\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF10A-02\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF10A-03\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF10A-04\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF10A-05\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF10A-06\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF10A-07\福建威兹曼 | DN200 200℃ | WPBPMLWCNBDF10A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF10A\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF10A-01\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF10A-02\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF10A-03\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNSZF10A-04\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF10A-05\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF10A-06\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF10A-07\福建威兹曼 | DN200 400℃ | WPBPMHWCNBDF10A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF09A\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF09A-01\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF09A-02\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF09A-03\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF09A-04\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF09A-05\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF09A-06\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF09A-07\福建威兹曼 | DN175 200℃ | WPBPMLWCNBDF09A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF09A\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷/氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF09A-01\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF09A-02\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF09A-03\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNBDF09A-04\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF09A-05\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF09A-06\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF09A-07\福建威兹曼 | DN175 400℃ | WPBPMHWCNBDF09A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF08A\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF08A-01\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF08A-02\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF08A-03\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF08A-04\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF08A-05\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF08A-06\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF08A-07\福建威兹曼 | DN150 200℃ | WPBPMLWCNBDF08A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF08A\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF08A-01\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF08A-02\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF08A-03\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNSZF08A-04\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF08A-05\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF08A-06\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF08A-07\福建威兹曼 | DN150 400℃ | WPBPMHWCNBDF08A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF07A\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF07A-01\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF07A-02\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF07A-03\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF07A-04\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF07A-05\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF07A-06\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF07A-07\福建威兹曼 | DN125 200℃ | WPBPMLWCNBDF07A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF07A\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF07A-01\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF07A-02\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF07A-03\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNSZF07A-04\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF07A-05\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF07A-06\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF07A-07\福建威兹曼 | DN125 400℃ | WPBPMHWCNBDF07A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF06A\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF06A-01\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF06A-02\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF06A-03\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF06A-04\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF06A-05\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF06A-06\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF06A-07\福建威兹曼 | DN100 200℃ | WPBPMLWCNBDF06A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF06A\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF06A-01\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF06A-02\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF06A-03\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNSZF06A-04\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF06A-05\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF06A-06\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF06A-07\福建威兹曼 | DN100 400℃ | WPBPMHWCNBDF06A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF05A\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF05A-01\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF05A-02\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF05A-03\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF05A-04\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF05A-05\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF05A-06\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF05A-07\福建威兹曼 | DN80 200℃ | WPBPMLWCNBDF05A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF05A\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF05A-01\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF05A-02\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF05A-03\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNBDF05A-04\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF05A-05\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF05A-06\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF05A-07\福建威兹曼 | DN80 400℃ | WPBPMHWCNBDF05A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF04A\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF04A-01\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF04A-02\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF04A-03\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF04A-04\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF04A-05\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF04A-06\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF04A-07\福建威兹曼 | DN65 200℃ | WPBPMLWCNBDF04A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF04A\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF04A-01\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF04A-02\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF04A-03\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNSZF04A-04\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF04A-05\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF04A-06\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF04A-07\福建威兹曼 | DN65 400℃ | WPBPMHWCNBDF04A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMLWCNBDF03A\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMLWCNBDF03A-01\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMLWCNBDF03A-02\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMLWCNBDF03A-03\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMLWCNSZF03A-04\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMLWCNBDF03A-05\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMLWCNBDF03A-06\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMLWCNBDF03A-07\福建威兹曼 | DN50 200℃ | WPBPMLWCNBDF03A-07 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\ WPBPMHWCNBDF03A\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A | 1 | 台 |  | 1、铝合金气缸 2、常温200° 3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆 4、常规接口。 5、提供国家级合金材质检验报告。 6、法兰按国标。 |
| 2 | 干灰设备备件\阀体上阀座\ WPBPMHWCNBDF03A-01\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-01 | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 干灰设备备件\阀体阀芯\ WPBPMHWCNBDF03A-02\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-02 | 1 | 件 |  |  |
| 4 | 干灰设备备件\阀门连接件 （含顶头、弹簧、连接杆座）等\ WPBPMHWCNBDF03A-03\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-03 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 干灰设备备件\阀体连接臂\ WPBPMHWCNBDF03A-04\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-04 | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 干灰设备备件\阀体轴承密封组件\ WPBPMHWCNBDF03A-05\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-05 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 干灰设备备件\气缸\ WPBPMHWCNBDF03A-06\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-06 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 干灰设备备件\气缸密封组件\ WPBPMHWCNBDF03A-07\福建威兹曼 | DN50 400℃ | WPBPMHWCNBDF03A-07 | 1 | 套 |  |  |

福建威兹曼智能装备有限公司

2024年5月